Nakshatra Rane                                                                               AIEC1 Batch B

Roll No: 18                                                                                        Exp4

- stress_test.py

import multiprocessing

import os

import time

def cpu_exhaustion():

while True:

pass

if __name__ == "__main__":

cores = multiprocessing.cpu_count()

print(f"Malicious Payload Active. Detected {cores} cores.")

for _ in range(cores):

p = multiprocessing.Process(target=cpu_exhaustion)

p.daemon = True

p.start()

while True:

time.sleep(1)

- Dockerfile.malicious

Dockerfile

FROM python:3.11-slim

WORKDIR /app

COPY stress_test.py .

ENV PYTHONUNBUFFERED=1

CMD ["python", "stress_test.py"]

- Execution

docker build -f Dockerfile.malicious -t malicious-app .

docker run -d --name attacker-unlimited malicious-app

- Verification

docker stats attacker-unlimited

vcgencmd measure_temp

htop

- Implementing Isolation

docker kill attacker-unlimited && docker rm attacker-unlimited

docker run -d \

--name attacker-isolated \

--cpus="1.0" \

--memory="512m" \

malicious-app